#### Статья 27.1. Градостроительный регламент многофункциональной жилой зоны  Ж,  для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции многоквартирных жилых домов  с наличием придомовых территорий общего пользования и общественных зданий, индивидуальных жилых домов с участками.

В зоне Ж для объектов индивидуального жилищного строительства установлены следующие размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

|  | Для всех участков градостроительного зонирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка |  |  |  |  |
| минимальная | 0,06 га |  |  |  |
| максимальная | 0,25 га |  |  |  |
| Количество этажей |  |  |  |  |
| максимальное | 3 |  |  |  |
| минимальное | 1 |  |  |  |
| Высота зданий, сооружений: |  |  |  |  |
| максимальная | основного строения | вспомогательных строений |  |  |
|  | 12 м с возможным использованием мансардного этажа, как исключение: шпили, башни, флагштоки, но не более 1/3 высоты основного строения | для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. |  |  |
| минимальная | Не нормируется |  |  |  |
| Процент застройки: |  |  |  |  |
| максимальный: | - коэффициент застройки участка – 0,15 - плотность застройки – 1200 м2/га Определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации |  |  |  |
| минимальный: | 10% |  |  |  |
| Иные показатели: |  |  |  |  |
| максимальная высота оград вдоль улиц | Допускается высотой не более 2 м при соблюдении условий проветриваемого ограждения. Характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. |  |  |  |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2,0м (при условии устройства проветриваемого ограждения) |  |  |  |
| Отступ застройки от красной линии улицы | 3 м (для всех видов объектов капитального строительства) |  |  |  |
| Отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки | до основного строения – 3м; до хозяйственных и прочих строений -1 м; до открытой стоянки – 1м; до отдельно стоящего гаража – 1м. Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*(прил 1). Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. вставить* Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением не менее 6 м. |  |  |  |

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 28 -32 настоящих Правил.