СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «БОЛГАТОВСКАЯ ВОЛОСТЬ»

ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

г. Курск, 2023 г.

| Заказчик | Администрация Опочецкого района |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО НВЦ «Интеграционные технологии» |

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛГАТОВСКАЯ ВОЛОСТЬ»

ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Директор               				          Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 			                    Любимова Д.А.

г. Курск, 2023

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

Раздел II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	4

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	5

ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	5

Статья 34. Перечень территориальных зон	5

Статья 35. Градостроительные регламенты для жилых зон	6

Статья 36. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон	23

Статья 37. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры	48

Статья 38. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры	54

Статья 39. Градостроительные регламенты для промышленно-коммунальных зон	62

Статья 40. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования	71

Статья 41. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения	84

Статья 42. Градостроительные регламенты для зон специального назначения	92

ГЛАВА 11. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЛИКУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.	96

Статья 43. Общие положения в части требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	96

Статья 44. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства	98

ГЛАВА 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ, ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ  И ИНЫХ ЗОНАХ	107

Статья 45. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности	107

Статья 45.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	107

Статья 45.2. Придорожная полоса	108

Статья 45.3. Охранные зоны инженерных коммуникаций	108

Статья 45.4. Водоохранная зона	109

Статья 45.5. Прибрежная защитная полоса	111

Статья 45.6. Береговая полоса	111

Статья 45.7. Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	112

Статья 45.8. Защитная зона объекта культурного наследия	113

Статья 45.9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением	113

Статья 45.10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях	113

# Раздел II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Карта градостроительного зонирования СП «Болгатовская волость» Опочецкого района Псковской области, М 1:50000;

Карта границ зон с особыми условиями использования территорий СП «Болгатовская волость» Опочецкого района Псковской области, М 1:50000;

Карта границ территорий объектов культурного наследия СП «Болгатовская волость» Опочецкого района Псковской области, М 1:50000.

# ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## ГЛАВА 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

### Статья 34. Перечень территориальных зон

На Карте градостроительного зонирования СП «Болгатовская волость» устанавливаются следующие виды территориальных зон, на которые распространяется действие градостроительных регламентов:

В соответствии с п.7 ст.36 Градостроительного кодекса Российской Федерации использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или администрацией СП «Болгатовская волость» в соответствии с федеральными законами.

Жилые зоны:

- Многофункциональная жилая зона (Ж);

Общественно-деловые зоны:

- Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД);

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- Зона инженерной инфраструктуры (И);

- Промышленно-коммунальная зона предприятий IV-V классов вредности (П);

- Зона транспортной инфраструктуры (Т);

Зоны сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственного использования (СХ);

Зоны рекреационного назначения:

- Зона рекреационных территорий (Р);

Зоны специального назначения:

- Зона кладбищ (С);

Градостроительные регламенты не устанавливаются:

- Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения;

- Земли лесного фонда;

- Земли водного фонда.

### Статья 35. Градостроительные регламенты для жилых зон

Виды разрешенного использования земельных участков приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон представлены в таблице 1.

Таблица 1

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для жилых зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многофункциональная жилая зона – Ж |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); - выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур; - размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.; - максимальные размеры земельного участка – 5000 кв.м; - минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы – 14м; - минимальный размер земельного участка по длине – 15 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м.; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м.; - отступ застройки от красной линии улицы - 3 м (для всех видов объектов капитального строительства). В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. - отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки: - до основного строения – 3 м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других хозяйственных и прочих строений – 1 м; - до открытой стоянки – 1 м; - до отдельно стоящего гаража – 1 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарника – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства -3; - максимальная высота зданий, строений, сооружений - для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60; - минимальный процент застройки земельного участка не устанавливается; Иные показатели: - вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. - - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. - расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора – 6 м; - максимальная высота оград между соседними участками - ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; - максимальная высота оград вдоль улиц: - со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м; - ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 1,5 м; - характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. - дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата; - в соответствии с СНиП 31-02-2001 ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь. - площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 м; спальни – 8 м (при размещении ее в мансарде – 7 м); кухни – 6м. |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | - размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м.; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м.; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60; Иные показатели: - минимальный процент озеленения – 25 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 | - размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; - производство сельскохозяйственной продукции; - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.; - максимальные размеры земельного участка – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы– 14 м; - минимальный размер земельного участка по длине – 15 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м.; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м.; - отступ застройки от красной линии улицы - 3 м (для всех видов объектов капитального строительства). В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. - отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки: - до основного строения – 3 м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других хозяйственных и прочих строений – 1 м; - до открытой стоянки – 1 м; - до отдельно стоящего гаража – 1 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарника – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства - 3; - максимальная высота зданий, строений, сооружений - для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60; - минимальный процент застройки земельного участка не устанавливается; Иные показатели: - вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. - расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора – 6 м; - максимальная высота оград между соседними участками - ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; - максимальная высота оград вдоль улиц: - со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м; - ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 1,5 м; - характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. - дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата; - в соответствии с СНиП 31-02-2001 ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь. - площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 м; спальни – 8 м (при размещении ее в мансарде – 7 м); кухни – 6м. |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 | - размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); - разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; - размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м; - максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц –3 м.; - отступ застройки от красной линии улицы – 3 м (для всех видов объектов капитального строительства). В районах застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. - отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки: - до основного строения – 3 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60; - минимальный процент застройки земельного участка – 10. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70. |
| Культурное развитие | 3.6 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50. |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - для объекта нестационарной торговли – 10 кв.м.; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Для объектов нестационарной торговли – 10 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65. |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Ведение садоводства | 13.2 | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 200 кв.м.; - максимальные размеры земельного участка – 1500 кв.м; - минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы –14 м; - минимальный размер земельного участка по длине – 15 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м.; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м.; - отступ застройки от красной линии улицы - 3 м (для всех видов объектов капитального строительства). В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. - отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки: - до основного строения – 3 м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других хозяйственных и прочих строений – 1 м; - до открытой стоянки – 1 м; - до отдельно стоящего гаража – 1 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарника – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства -3; - максимальная высота зданий, строений, сооружений - для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60; - минимальный процент застройки земельного участка не устанавливается; - Иные показатели: вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. - расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора – 6 м; - максимальная высота оград между соседними участками - ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; - максимальная высота оград вдоль улиц: - со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м; - ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 1,5 м; - характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. - дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата; - в соответствии с СНиП 31-02-2001 ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь. - площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 м; спальни – 8 м (при размещении ее в мансарде – 7 м); кухни – 6м. |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению. - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Обслуживание жилой застройки | 2.7 | - размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Здравоохранение | 3.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Деловое управление | 4.1 | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| Рынки | 4.3 | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 20 м; - максимальное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65 |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65; - минимальный процент застройки земельного участка – 10 |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные(максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Социальное обслуживание | 3.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); - размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; - размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные(максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Животноводство | 1.7 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |

### Статья 36. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Виды разрешенного использования земельных участков приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон представлены в таблице 2

Таблица 2

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для общественно-деловых зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона – ОД |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | - размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); - обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; - размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15 % общей площади помещений дома | Предельные размеры земельных участков - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - минимальные отступы от границ земельного участка до жилого дома – 3 м.; - минимальные отступы от красных линий улиц – 5 м.; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м; Максимальная высота здания (этажность): - максимальное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60; Иные показатели: - минимальный процент озеленения – 25 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| Социальное обслуживание | 3.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); - размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; - размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Дома социального обслуживания | 3.2.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; - размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Оказание социальной помощи населению | 3.2.2 | - размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70. |
| Оказания услуг связи | 3.2.3 | - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Общежития | 3.2.4 | - размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Здравоохранение | 3.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 – 3.4.2 | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 70. |
| Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); - размещение станций скорой помощи | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Медицинские организации особого назначения | 3.4.3 | - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Образование и просвещение | 3.5 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 – 3.5.2 | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40. |
| Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от красной линии – 25 м - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей для объектов дошкольного образования – 2; - максимальное количество этажей для объектов общеобразовательного назначения – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов дошкольного образования – 20; - максимальный процент застройки земельного участка для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40. |
| Культурное развитие | 3.6 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 50. |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50. |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 | - размещение парков культуры и отдыха | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 50 |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению; - максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75 |
| Общественное управление | 3.8 | - размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75 Иные показатели: - коэффициент озеленения территории не менее 10 % от площади земельного участка; - площадь территории, предназначенной для хранения транспортных средств – не более 15 % от площади земельного участка |
| Государственное управление | 3.8.1 | - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75 Иные показатели: - коэффициент озеленения территории не менее 10 % от площади земельного участка; - площадь территории, предназначенной для хранения транспортных средств – не более 15 % от площади земельного участка |
| Представительская деятельность | 3.8.2 | - размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75 Иные показатели: - коэффициент озеленения территории не менее 10 % от площади земельного участка; - площадь территории, предназначенной для хранения транспортных средств – не более 15 % от площади земельного участка |
| Обеспечение научной деятельности | 3.9 | - размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | 3.9.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Деловое управление | 4.1 | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 4.2 | - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| Рынки | 4.3 | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; - размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; - от стен зданий с окнами – 6 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 20 м; - максимальное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 65 |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - для объекта нестационарной торговли – 10 кв.м.; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Для объектов нестационарной торговли – 10 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 65. |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65; минимальный процент застройки земельного участка – 10 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1, 12.0.2 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| *Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)* | 2.2 | - размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; - производство сельскохозяйственной продукции; - размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; - содержание сельскохозяйственных животных | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 500 кв.м.; - максимальные размеры земельного участка – 10000 кв.м; - минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы– 14 м; - минимальный размер земельного участка по длине – 15 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка до объекта индивидуального жилищного строительства – 3 м; - минимальные отступы от красных линий улиц – 3 м.; - минимальные отступы от красных линий проездов – 3 м.; - отступ застройки от красной линии улицы - 3 м (для всех видов объектов капитального строительства). В районах усадебной застройки, жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. - отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки: - до основного строения – 3 м; - до постройки для содержания скота и птицы – 4 м; до других хозяйственных и прочих строений – 1 м; - до открытой стоянки – 1 м; - до отдельно стоящего гаража – 1 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарника – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей объекта индивидуального жилищного строительства - 3; - максимальная высота зданий, строений, сооружений - для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа и высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м; - для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли – не более 7 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 60; - минимальный процент застройки земельного участка не устанавливается; Иные показатели: - вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. - допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. - расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м; - минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельного участка со стороны заднего двора – 6 м; - максимальная высота оград между соседними участками - ограждение, устанавливаемое на границе с соседним земельным участком, должно быть сетчатым или решетчатым с целью минимального затенения территории соседнего участка и иметь высоту до 2,2 м; - максимальная высота оград вдоль улиц: - со стороны улиц допускается глухие ограждения высотой не более 2,0 м; - ограждения палисадника должны быть прозрачными иметь высоту не более 1,5 м; - характер ограждений должен быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. - дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата; - в соответствии с СНиП 31-02-2001 ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь. площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты – 12 м; спальни – 8 м (при размещении ее в мансарде – 7 м); кухни – 6м. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные(максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Спорт | 5.1 | - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению Иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению Иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные(максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |

* - только в условиях существующей жилой застройки

### Статья 37. Градостроительные регламенты для зон инженерной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельных участков приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры представлены в таблице 3.

Таблица 3

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон инженерной инфраструктуры

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона инженерной инфраструктуры – И |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 3.1.2 | - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные(максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Транспорт | 7.0 | - размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 | - размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | - размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; - оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршрут | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м; Максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота зданий 15 м; - максимальная высота сооружений 35 м; Максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| Водный транспорт | 7.3 | - размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Воздушный транспорт | 7.4 | - размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; - размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Энергетика | 6.7 | - размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные(максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Деловое управление | 4.1 | - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |

### Статья 38. Градостроительные регламенты для зон транспортной инфраструктуры

Виды разрешенного использования земельных участков приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон транспортной инфраструктуры представлены в таблице 4.

Таблица 4

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зон транспортной инфраструктуры

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона транспортной инфраструктуры – Т |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. - Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Обеспечение дорожного отдыха | 4.9.1.2 | - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Автомобильные мойки | 4.9.1.3 | - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Ремонт автомобилей | 4.9.1.4 | - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Транспорт | 7.0 | - размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 - 7.5 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Автомобильный транспорт | 7.2 | - размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; - оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршрут | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта: - минимальные отступы от границ земельных участков – 1 м; Максимальная высота здания (этажность): - максимальная высота зданий 15 м; - максимальная высота сооружений 35 м; - Максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Обслуживание перевозок пассажиров | 7.2.2 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Стоянки транспорта общего пользования | 7.2.3 | - размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - для объекта нестационарной торговли – 10 кв.м.; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Для объектов нестационарной торговли – 10 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 65. |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные(максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Общественное питание | 4.6 | - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65; минимальный процент застройки земельного участка – 10 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 | - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Предельные размеры земельных участков: - устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 80 |
| Склады | 6.9 | - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Складские площадки | 6.9.1 | - временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешенные виды использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. - Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |

### Статья 39. Градостроительные регламенты для промышленно-коммунальных зон

Виды разрешенного использования земельных участков приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для промышленно-коммунальных зон представлены в таблице 5.

Таблица 5

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для промышленно-коммунальных зон

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Промышленно-коммунальная зона предприятий IV-V классов вредности – П |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Бытовое обслуживание | 3.3 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70 |
| Производственная деятельность | 6.0 | - размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению и определяются на основании следующих требований: - свода Правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - нормативов градостроительного проектирования регионального значения; - действующего градостроительного и земельного законодательства; - иных технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. Иные показатели: - максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V кл. |
| Недропользование | 6.1 | - осуществление геологических изысканий; - добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; - размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Легкая промышленность | 6.3 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности | - Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению и определяются на основании следующих требований: - свода Правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - нормативов градостроительного проектирования регионального значения; - действующего градостроительного и земельного законодательства; - иных технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. - Иные показатели: - максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V кл. |
| Пищевая промышленность | 6.4 | - размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению и определяются на основании следующих требований: - свода Правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - нормативов градостроительного проектирования регионального значения; - действующего градостроительного и земельного законодательства; - иных технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. Иные показатели: - максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – III кл. |
| Строительная промышленность | 6.6 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Склады | 6.9 | - Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Целлюлозно-бумажная промышленность | 6.11 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации | - Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению и определяются на основании следующих требований: - свода Правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; - СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - нормативов градостроительного проектирования регионального значения; - действующего градостроительного и земельного законодательства; - иных технических регламентов, положений национальных стандартов и сводов правил - Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. - Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. - Иные показатели: максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участков – V кл. |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 | - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 | - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Связь | 6.8 | - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 | - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные(максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Магазины | 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - для объекта нестационарной торговли – 10 кв.м.; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м. Для объектов нестационарной торговли – 10 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ смежных земельных участков – 3 м; - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 65. |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 | - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Служебные гаражи | 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению |

### Статья 40. Градостроительные регламенты для зон сельскохозяйственного использования

Виды разрешенного использования земельных участков приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования представлены в таблице 6.

Таблица 6

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон сельскохозяйственного использования

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона сельскохозяйственного использования – СХ |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Сельскохозяйственное использование | 1.0 | - ведение сельского хозяйства. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: - допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Растениеводство | 1.1 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Овощеводство | 1.3 | - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | 1.4 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Садоводство | 1.5 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Выращивание льна и конопли | 1.6 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Животноводство | 1.7 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. - содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20 | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Скотоводство | 1.8 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); - сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Звероводство | 1.9 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; - размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Птицеводство | 1.10 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; - размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Свиноводство | 1.11 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; - размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Пчеловодство | 1.12 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; - размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; - размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Рыболовство | 1.13 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); - размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | - осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; - размещение коллекций генетических ресурсов растений | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 | - производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Питомники | 1.17 | - выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; - размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Сенокошение | 1.19 | - кошение трав, сбор и заготовка сена | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Выпас сельскохозяйственных животных | 1.20 | - выпас сельскохозяйственных животных | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные размеры земельных участков - не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Водные объекты | 11.0 | - ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Специальное пользование водными объектами | 11.2 | - использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Гидротехнические сооружения | 11.3 | - размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных предприятий – СХ-2 |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания, сооружения (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка – 2 га; - максимальные размеры земельного участка – 10 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Опочецкого района; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальный отступ от границ участка - 1 м; - минимальный отступ от красной линии дороги – 5 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки земельного участка - не подлежит установлению Иные показатели: - допускается устройство ограждений земельных участков по периметру участка |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |

### Статья 41. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

Виды разрешенного использования земельных участков приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон рекреационного назначения представлены в таблице 7.

Таблица 7

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон рекреационного назначения

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона рекреационных территорий – Р |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Отдых (рекреация) | 5.0 | - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; - создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. - Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению Иные показатели: высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Спорт | 5.1 | - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению Иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 | - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению Иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: максимальный процент застройки земельного участка – 70. |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 | - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 | - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Водный спорт | 5.1.5 | - размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные (максимальные) размеры земельного участка определяются в соответствии с техническими регламентами по заданию на проектирование. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению. Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Авиационный спорт | 5.1.6 | - размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70. Иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Спортивные базы | 5.1.7 | - размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 | - размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; - осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей– 3; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70. Иные показатели: - высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 | - размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; - размещение детских лагерей | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Охота и рыбалка | 5.3 | - обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей– 3; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70. Иные показатели: высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Причалы для маломерных судов | 5.4 | - размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | - минимальные размеры земельного участка и параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами; - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; - максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению |
| Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 | - обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; - размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун | Предельные размеры земельных участков: - максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению; - минимальный размер земельного участка – 200 кв.м.; Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальная высота до конька – 16 м; - максимальное количество этажей– 3; Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 70. Иные показатели: высота ограждения земельных участков не более – 2,2 м; |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования – не устанавливаются |  |  |  |

### Статья 42. Градостроительные регламенты для зон специального назначения

Виды разрешенного использования земельных участков приведены в соответствии с Приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения представлены в таблице 8.

Таблица 8

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для зон специального назначения

| Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства | Код | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона кладбищ – С |  |  |  |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |  |
| Ритуальная деятельность | 12.1 | - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; - размещение соответствующих культовых сооружений | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению - максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75 |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 | - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельных участков: - минимальные размеры земельного участка- не подлежат установлению - максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта - 3 м. - от красной линии со стороны улицы – 5 м; Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - максимальное количество этажей – 4; - максимальная высота – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - максимальный процент застройки земельного участка – 75 |
| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 | - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; - размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 | - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; - размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; - Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Условно разрешенные виды использования |  |  |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 | - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные размеры земельных участков – не подлежит установлению; Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – не подлежат установлению; Максимальная высота здания (этажность) – не подлежит установлению; Максимальный процент застройки земельного участка – не подлежит установлению. |
| Вспомогательные виды разрешенного использования– не устанавливаются |  |  |  |

## ГЛАВА 11. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЛИКУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

- Статья 43. Общие положения в части требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, предусмотренных пунктом 6 настоящей Главы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей Главы.

2. Состав требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства определен в соответствии с пунктами 3-9 Требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 857.

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства включают в себя:

3.1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства.

Устанавливаются путем перечисления архитектурных решений объектов капитального строительства, определяющих их размер, форму, функциональное назначение и местоположение в границах земельного участка.

3.2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства устанавливаются путем перечисления характеристик элементов фасадов.

Устанавливаются путем перечисления характеристик элементов фасадов, а также элементов иных наружных частей объектов капитального строительства и их характеристик

3.3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства устанавливаются путем перечисления цветов и оттенков для отделки их фасадов с указанием палитры.

Устанавливаются путем перечисления цветов и оттенков для отделки их фасадов с указанием палитры.

3.4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства.

Устанавливаются путем перечисления материалов для отделки фасадов и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства.

3.5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Устанавливаются путем перечисления технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования.

3.6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства.

Устанавливаются путем перечисления архитектурных приемов внешнего освещения их фасадов и цветов, а также оттенков такого освещения с указанием палитры.

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства устанавливаются с учетом видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительном регламенте, требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства территорий.

5. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

а также в отношении:

6) гидротехнических сооружений;

7) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

8) подземных сооружений;

9) объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

10) объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;

11) объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;

12) объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;

13) объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;

14) объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

15) объектов использования атомной энергии;

16) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Действие требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства распространяется на объекты капитального строительства и земельные участки, расположенные в территориальных зонах, в которых в соответствии с градостроительным регламентом разрешено строительство объектов капитального строительства.

7. Границы территорий, в отношении которых действуют требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, совпадают с границами территориальных зон, утвержденных в составе Правил землепользования и застройки сельского поселения «Болгатовская волость».

В границах территории исторического поселения, требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства не устанавливаются.

- Статья 44. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

| № п № п.п. | Наименование требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства | Описание требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к объёмно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства | 1.1. Требования к объёмно-пространственным характеристикам жилых зданий 1.1.1. При формировании фасадных и объёмно-планировочных решений жилых зданий должны учитываться характер и структура окружающей застройки. Также при проектировании должны быть приняты во внимание общепринятые приёмы архитектурно-художественной композиции объёмно-пространственного построения зданий: симметрия-асимметрия, геометрическое подобие, сомасштабность. 1.1.2. Форма жилого здания формируется с учётом конфигурации земельного участка, входящего в состав жилой группы, квартала и зависит от типа застройки квартала. Квартал застройки может иметь различную планировочную структуру. Типы планировочной структуры квартала изложены в пункте 1.1.15. 1.1.3. Высота жилых помещений должна быть не менее 2,65 м. 1.1.4. На первых этажах жилых зданий могут размещаться встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения. Входы в указанные помещения должны быть размещены с наружной стороны здания со стороны улично-дорожной сети квартала. 1.1.5. При проектировании входных групп необходимо предусматривать индивидуализацию - разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов, посетителей и работников, встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, а также технических, эвакуационных выходов. 1.1.6. При проектировании входных групп в жилые помещения, а также во встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения, должны быть обеспечены условия доступа для маломобильных групп населения путём создания безбарьерной среды, а именно обеспечение единого уровня отметок пола этажа без перепадов уровней между вестибюльно-входной группой и входами в лифт. 1.1.7. В первых этажах жилых зданий должны быть предусмотрены сквозные проходы, соединяющие территории общего пользования с внутридворовыми территориями. 1.1.8. Высота помещений во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях общественного назначения первого этажа должна быть не менее 4,2 м от нулевой отметки первого этажа до уровня пола второго этажа. 1.1.9. Балконы и лоджии должны быть остеклены. 1.1.10. В отделке входных дверей в жилую часть и часть, где располагаются встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения, необходимо использовать светопрозрачные вандалостойкие конструкции. 1.1.11. Архитектурно - градостроительный облик жилого здания должен соответствовать его назначению. 1.1.12. Жилая застройка должна быть обеспечена необходимыми объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения, площадками благоустройства общего пользования, автомобильными стоянками. 1.1.13. Планировочная структура жилой застройки должна формироваться путём разграничения территорий общего пользования и внутридворовых территорий. 1.1.14. В документации по планировке территории, при формировании планировочной и объёмно-пространственной структуры многоквартирной жилой застройки должен использоваться основной принцип - деление территории на кварталы, состоящие из жилых групп, имеющих в своём составе внутридворовые территории. 1.1.15. Жилые группы, как составная часть квартала, могут иметь различную планировочную структуру: - периметральная застройка; - рядовая застройка; - точечная застройка; - комбинированная застройка. 1.1.16. При планировании внутридомовой территории должен соблюдаться принцип «двор без машин», исключающий заезд на неё автомобильного транспорта, за исключением автомобильного транспорта экстренных служб. 1.1.17. Площадки благоустройства, пешеходные дорожки внутридворовой территории, входные группы в жилые помещения и помещения общественно-делового назначения должны быть связаны непрерывными пешеходными путями, должны располагаться в плоскостях, не имеющих ступеней. 1.1.18. При проектировании улично-дорожной сети должны быть предусмотрены буферные зелёные зоны между тротуарами и проезжей частью улиц. 1.1.19. Размещение стоянок для автомобилей необходимо предусматривать с внешней стороны жилой ячейки в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области, утвержденных постановлением Администрации Псковской области от 22.01.2013 № 18. |
|  |  | 1.2.Требования к объёмно-пространственным характеристикам объектов нежилого назначения 1.2.1. Объёмно-пространственная структура зданий объектов нежилого назначения должна формироваться с учётом функционального назначения объекта, характера и структуры окружающей застройки. При проектировании должны быть приняты во внимание общепринятые приёмы архитектурно-художественной композиции объёмно-пространственного построения зданий: симметрия-асимметрия, геометрическое подобие, сомасштабность. 1.2.2. При проектировании входных групп необходимо предусматривать индивидуализацию - разделение по функциональному назначению входных групп главного входа, других входов в здание, в том числе технических и эвакуационных выходов. 1.2.3. Входные группы в помещения зданий нежилого назначения должны быть обеспечены условиями доступа для маломобильных групп населения путём создания безбарьерной среды, обеспечения единого уровня отметок пола этажа, отсутствия ступеней. 1.2.4. В отделке входных дверей главного и второстепенных входов, за исключением входов в технические помещения, необходимо использовать светопрозрачные вандалостойкие конструкции, оборудование для освещения. 1.2.5. Окна, двери и витражи должны быть безопасными, удобными, иметь оптимальную конфигурацию, обеспечивать возможность проветривания. Запрещено использование тонировки путём наклеивания на поверхность стёкол плёнки. 1.2.6. В отделке главного входа необходимо использовать светопрозрачные вандалостойкие конструкции. 1.2.7. При формировании архитектурно-художественного облика объекта на фасаде здания должно быть определено место для размещения вывески с названием объекта. Особенно данное требование относится к таким объектам, как торговые центры, рынки, деловые центры, имеющие одно общее название. |
| 2 2. | Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам | 2.1. Для создания архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства могут применяться различные архитектурные стили, при условии обеспечения стилевого единства окружающей застройки, достигаемого путём сочетания форм, материалов, цветового решения и характера размещения всех деталей и элементов здания. 2.2. Должно быть обеспечено разнообразие пластики фасадов. |
| 3 3. | Требования к цветовым решениям. | 3.1. Требования к применению конкретных цветов и оттенков для отделки фасадов с указанием палитры не устанавливаются. В случае, если муниципальным правовым актом муниципального образования утверждён документ, устанавливающий правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом. 3.2. При разработке цветовых решений фасадов объектов капитального строительства необходимо: - учитывать тип и цвет окружающей застройки; - отдавать преимущество натуральным оттенкам и цветам; - исключить случайное использование цветов, создающих пестроту или монотонность. 3.3. Должен быть применён следующий принцип компоновки цветов: - один цвет основной (доминирующий); - не более двух цветов вспомогательных (дополнительных); - не более трёх цветов для акцента. 3.4. Соотношение между основным, вспомогательным и акцентным цветами принимать 50 %, 30 % и 20 %. 3.5. При работе с двумя палитрами соотношение между основным и акцентным цветами принимать 70 % и 30 %. 3.6. При разработке цвето-композиционных решений необходимо использовать следующие приёмы компоновки цвета: 3.6.1. Выделение отдельных элементов фасада с применением акцентной палитры (балконы, лоджии, обрамления окон, дверей, входные группы и т.п.). 3.6.2. Выделение объёмно-пространственных элементов (отдельные объёмы, блок секции, пристройки и т.п.). 3.6.3. Выделение ниш и локальных выемок (локальные ниши и выемки на фасаде здания). 3.6.4. Выделение геометрии здания (цветом подчёркиваются геометрические формы здания). 3.6.5. Выделение этажей (выделение цветом отдельных этажей, групп этажей). 3.6.6. Выделение двойного фасада (разделение по цвету капитальных стен и конструкций декоративного оформления фасада). 3.6.7. Выделение торцевых стен или отдельных плоскостей фасада. |
| 4 4. | Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик зданий. | 4.1. При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать применение различных вариантов отделки фасадов. Технологические возможности должны позволять использование не менее трёх типов отделочных материалов, отличающихся друг от друга фактурой, цветом, форматом. 4.2. Цоколь здания должен быть выполнен из устойчивых к атмосферным явлениям, не гигроскопичных, вандалостойких и визуально привлекательных материалов: - природный камень, искусственный камень; - облицовочный кирпич; - панели из бетонных композитов. 4.3. Стены здания необходимо выполнять из материалов с такими же характеристиками, как в пункте 4.2. 4.3.1. При строительстве жилых зданий необходимо применение следующих строительных и облицовочных материалов: - облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный керамический), использование пустотелого кирпича не допускается; - железобетонные стеновые панели; - облицовочные навесные конструкции: архитектурный бетон; керамогранит (толщина не менее 10 мм); фиброцементные панели; натуральный камень; бетонная плитка; 4.3.2. При строительстве зданий нежилого назначения необходимо применение следующих строительных и облицовочных материалов: - облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический), использование пустотелого кирпича не допускается; - облицовочные навесные конструкции: архитектурный бетон; керамогранит (толщина не менее 10 мм); фиброцементные панели; композит; натуральный камень; металлокассеты; аквапанель. 4.4. Элементы кровли: - фальцевая кровля; - мягкая кровля; - сланцевая кровля; - песчано-цементная черепица; - керамическая черепица; - наливная кровля. 4.5. При облицовке фасадов зданий исключить использование технологии оштукатуривания с последующей окраской фасадными красками. При использовании технологии оштукатуривания должна применяться штукатурка, окрашенная в массе. 4.6. При использовании двух и более цветов штукатурки необходимо обеспечивать их стыковку в разных (смещённых друг относительно друга) плоскостях. 4.7. При разработке архитектурно-художественного решения исключать сопряжения в одной плоскости поверхностей с различными отделочными материалами. 4.8. В отделке фасадов первых этажей не допускается применение керамогранита с креплением на видимых клямерах. 4.9. В случае использования керамогранита со скрытым типом крепления, рекомендуется использовать анкерный тип крепления керамогранита к подсистеме (с помощью анкерных втулок). 4.10. На визуально воспринимаемых поверхностях фасада не допускается использование плёнки (в том числе самоклеящейся), профилированного листа, металлического и пластикового сайдинга, сотового поликарбоната. 4.11. При устройстве декоративных элементов здания целесообразно предусматривать их выполнение из долговечных и прочных материалов (например стеклофибробетон, гипс). 4.12. При объёмно-планировочном решении здания, предусматривающем устройство разновысотных частей здания с разностью высот более одного этажа, для нижележащей кровли необходимо выполнить проработку её колористического решения, предусмотрев применение цветных покрытий (засыпки, мембраны) с учётом визуального восприятия кровли из окон многоэтажных зданий. |
| 5 5. | Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях зданий | 5.1. Техническое и инженерное оборудование на фасадах зданий включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха. 5.2. Техническое и инженерное оборудование на фасадах и кровлях зданий должны размещаться с учётом архитектурного облика фасада здания и подчинены системе горизонтальных и вертикальных осей членения фасадов. 5.3. Размещение технического и инженерного оборудования должно производиться без ущерба для внешнего вида здания и в строго определённых местах с учётом комплексного решения размещения оборудования при минимальном контакте с архитектурными поверхностями. 5.4. Для размещения наружного блока кондиционера должны предусматриваться специально выделенные конструктивные и инженерные элементы (встроенные ниши в объёме здания, наружные конструктивные корзины с обязательным устройством защитных, маскирующих экранов для кондиционеров в плоскости фасада и скрытой сопровождающей проводкой по внутреннему контуру жилых помещений). 5.5. Должна быть обеспечена нейтральная окраска, максимально приближенная к цветовому фону фасада зданий и строений. 5.6. Не допускается: размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства; наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада; размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца. 5.7. При реконструкции объекта капитального строительства: - размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо её восстановление; - при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены; - при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учётом архитектурного решения жилого здания. |
| 6 6. | Требования к подсветке фасадов зданий | 6.1. При разработке архитектурных решений может быть предусмотрено выполнение работ по архитектурно-художественному освещению фасадов жилых зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог общегородского и районного значений. 6.2. Главными принципами архитектурной подсветки фасадов зданий являются определение основных архитектурно-художественных особенностей и эстетическая выразительность фасадов. 6.3. Приборы архитектурной подсветки должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия не оказывались в центре поля зрения водителей и пешеходов на главных направлениях движения транспорта. 6.4. Форма и размеры приборов архитектурной подсветки должны быть компактных размеров и гармонично смотреться на фасаде здания. 6.5. Световое оформление входных групп, витрин, средств информационного оформления и наружной рекламы, знаков адресации должно осуществляться в комплексе с оформлением всего фасада здания, не разбивая фасад на составляющие части. |

## ГЛАВА 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗОНЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ, ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ  И ИНЫХ ЗОНАХ

### Статья 45. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- Придорожная полоса;

- Охранные зоны инженерных коммуникаций;

- Водоохранная зона;

- Прибрежная защитная полоса;

- Береговая полоса;

- Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- Защитная зона объекта культурного наследия.

- Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;

- Особо охраняемые природные территории.

- Статья 45.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 42-01-2002. «Газораспределительные системы».

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса), в состав которых входят объекты I и II классов опасности.

Для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, промышленный узлов (комплексов) санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

- Статья 45.2. Придорожная полоса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

- Статья 45.3. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.05.06-85*, пп. 3.16.3.17 (Магистральные трубопроводы);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов принимаются согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанный действий, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

- Статья 45.4. Водоохранная зона

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Статья 45.5. Прибрежная защитная полоса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»;

- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

В границах прибрежных защитных полос, наряду с выше указанными ограничениями для водоохранных зон, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

- Статья 45.6. Береговая полоса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»;

- СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

- Статья 45.7. Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими документами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.2.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин, и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств;

- проведение рубок лесных насаждений.

- Статья 45.8. Защитная зона объекта культурного наследия

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### Статья 45.9. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в охранных зонах стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

    - В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

    - Земельные участки (водные объекты), входящие в охранные зоны гидрометеорологических станций, не изымаются у землепользователей (водопользователей) и используются ими с соблюдением следующих требований (запрещается):

- возводить любые здания и сооружения;

- сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта;

- саживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей, щелочей;

- устраивать стоянки автомобильного транспорта. тракторов и других видов машин и механизмов;

- сооружать причалы и пристани;

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, контрольно-измерительных пунктов;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений

### Статья 45.10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в особо охраняемых природных территориях

На территории Опочецкого района Псковской области расположена особо охраняемая природная территория регионального значения – государственный природный зоологический заказник Псковской области «Опочецкий».

Границы и режим заказника «Опочецкий» утверждены постановлением Администрации Псковской области от 27.06.2005 г. № 266 Об утверждении положений о государственных природных зоологических заказниках Псковской.

Целями образования заказника является:

- сохранение и воспроизводство охотничье-промысловой фауны для последующего естественного расселения ее на территорию окружающих охотугодий;

- сохранение среды обитания зверей и птиц как необходимого условия их существования и воспроизводства;

- сохранение природных комплексов области в условиях ограниченной хозяйственной деятельности.

В границах природного зоологического заказника «Опочецкий» запрещается:

- распашка земель, за исключением распашки угодий на землях сельхозназначения и землях населенных пунктов, а также для ведения лесного хозяйства и охотустройства;

- осуществление рубок главного пользования на территории берегозащитных участков леса, вокруг глухариных токов, по берегам рек или водоемов, заселенных бобрами;

- заготовка живицы;

- проведение гидромелиоративных работ, в т. ч. осушение болот;

- предоставление земельных участков под застройку, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства и огородничества, кроме земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения;

- размещение на территории заказника баз отдыха;

- разработка полезных ископаемых, за исключением их разработки в установленном порядке на землях населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения;

- проведение взрывных работ и сельхозпалов;

- проведение авиационно-химических работ;

- применение ядов для регулирования численности животных, за исключением случаев истребления волков и бродячих собак, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, за исключением территории лесопитомников, земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов;

- размещение мест складирования, захоронения, уничтожения пестицидов, минеральных удобрений и тары из-под них;

- размещение площадок для заправки аппаратуры пестицидами; чистка и мытье транспорта, аппаратуры и тары из-под пестицидов и минеральных удобрений;

- производство охоты, за исключением случаев, специально оговоренных в Положении;

- беспривязное нахождение охотничьих, крупнопородных служебных и беспородных собак;

- самовольное строительство зданий и сооружений, охотничьих избушек и землянок, завоз вагончиков (за исключением необходимых для ведения разрешенных видов деятельности);

- выжигание растительности, хранение и применение опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, предотвращающих заболевания и гибель объектов животного мира, а также ухудшение среды их обитания;

- свалка мусора и сооружение полигонов захоронения отходов, за исключением организуемых в установленном порядке на землях населенных пунктов;

- осуществление иных видов деятельности, противоречащей целям и задачам организации заказника.

Использование природного зоологического заказника «Опочецкий» допускается в следующих целях:

- регулирование численности отдельных видов животных на территории заказника, выбраковочный и выборочный отстрел допускается на основании приказов специально уполномоченного государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания;

- на территории заказника могут осуществляться виды природопользования, не противоречащие целям и задачам организации заказника, не причиняющие невосполнимого вреда животному миру и обеспечивающие щадящий режим воздействия на природные комплексы;

- разрешенные на территории заказника виды хозяйственной деятельности независимо от их назначения согласовываются с Администрацией заказников, в том числе:

- любые виды рубок;

- сбор лекарственных растений;

- сбор ботанических, зоологических и палеонтологических коллекций;

- сооружение ЛЭП, дорог и иных коммуникаций;

- изыскательские и геологоразведочные работы;

- стоянка и проезд автотранспорта (включая снегоходы) вне специально отведенных для этого мест и постоянно существующих дорог общего пользования, если это не связано с заготовкой сена, противопожарными, лесохозяйственными и охранными мероприятиями;

- устройство туристических и иных лагерей, бивуаков, остановочных площадок, автостоянок;

- постоянное или временное складирование удобрений;

- применение химических средств борьбы с энцефалитным клещом;

- применение химических средств ухода за лесом;

- применение сельхозтоваропроизводителями минеральных удобрений, химических средств защиты растений, стимуляторов роста растений;

- иные виды деятельности, влияющие на природные комплексы, расположенные на территории заказника.